جمهورية مصر العربية                            إمتحان مراجعة على الفصل 11                     الزمن / ساعة ونصف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الاول  :-  ( أ )   ما المقصود بكل مما يأتى :-

- القدرة المفقودة من المحول 20 %

- شدة التيار المستمر الذى يولد نفس القدرة التى يولدها التيار المتردد = 2 A

- الحث الذاتى لملف  =  0.3 H

- قاعدة لنز 0

( ب ) ما هى النتائج المترتبة على كل مما يأتى  :-

- إستبدال الحلقتين المعدنيتين فى دينامو التيار المتردد بنصفى اسطوانة مشقوقة طولياً 0

- مرور تيار متردد فى ملف يحيط بقطعة معدنية 0

- فتح دائرة الملف الثانوى للمحول وبقاء دائرة الملف الإبتدائى له  مغلقة 0

( جـ ) A  ، B  ملفان متجاوران عدد لفاتهما 100   ، 400   لفة على الترتيب  ، عندما يمر تيار شدته 2 A  فى الملف B   يتولد فيه فيض مغناطيسى قدره  0.002  W    بينما يتولد فى الملف A      فيض قدره 0.0004       وبر   إحسب :-

- معامل الحث المتبادل بين الملفين 0

- معامل الحث الذاتى للملف B  0

- e.m.f  المستحثة فى الملف A إذا قطع تيار الملف b  فى زمن قدره 0.002   ثانية   0

السؤال الثانى :-

( أ ) علل :-

- نستخدم محولات رافعة للجهد عند محطات توليد الكهرباء 0

- ينمو التيار ببطء فى الملفات 0

- قد يتحرك سلك  داخل المجال المغناطيسى ومع ذلك لايتولد بين طرفيه ق.د.ك مستحثة  0

- متوسط ق.د.ك خلال ربع دورة لملف الدينامو  = متوسطها خلال نصف دورة له  0

( ب ) إثبت أن :-       e.m.f max  =   B . N . A . ω

( جـ ) تيار متردد قيمته الفعالة 2.828 أمبير وتردده 50  Hz إحسب :-

1- القيمة العظمى لشدة التيار                2- الزمن الدورى

3- القيمة اللحظية لشدة التيار عندما يميل  الملف زاوية 60 0  على المجال

4- عدد مرات وصول شدة التيار إلى الصفر

السؤال الثالث :-

( أ ) أذكر أسباب فقد الطاقة فى المحول وما هى طرق علاجها  0

( ب ) إشرح تجربة فاراداى فى الحث الكهرو مغناطيسى  0

( جـ ) مولد تيار متردد مساحة مقطع كل لفة 2π م2 يدور فى مجال مغناطيسى منتظم كثافة فيضه 10 – 3   تسلا

| N ( لفة ) | 10 | 20 | A | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emfmax(v) | 2 | 4 | 5 | 8 | B | 16 | 20 |

ارسم العلاقة البيانية بين ( N )  على المحور الأفقى والقوة الدافعة على المحور الرأسى ومن الرسم أوجد :

1- قيمة a   ، b                          2- التردد