25

إختبار على الباب الرابع ( الكهربية التيارية )

السؤال الأول : ( 15 M. ) : أ) ما المقصود بكل من : ( 10 M. )

1) القيمة الفعالة للتيار المتردد = 20 A 	2) المقاومة النوعية لمادة = Z أوم.م

3) قاعدة اليد اليسرى لفلمنج .			4) كفاءة محول = 95 %  	5) قاعدة عقارب الساعة .

6) معامل الحث المتبادل بين ملفين = -0.3 هنرى .	7) التيارات الدوامية .	8) قانون أوم .

9) كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة = 0.001 نيوتن/أمبير.م

10) عزم الإزدواج المؤثر على ملف يمر به تيار وموضوع داخل مجال مغناطيسي = 40 نيوتن.م

ب) أذكر وظيفة واحدة لكل من : ( 2.5 M. )

1) مضاعف الجهد في الفولتميتر .		2) الملفين الزنبركيين في الجلفانومتر .

3) قاعدة اليد اليمنى .				4) المقوم المعدني في دينامو التيار المتردد .

5) التيار المستحث العكسي في الموتور .

ج) أذكر السبب العلمي : ( 2.5 M. )

1) لا يتحرك سلك مستقيم يمر به تيار كهربي عند وضعه منطبقا على محور ملف حلزوني يمر به تيار مستمر .

2) تقسم الاسطوانة المعدنية في الدينامو إلى أقراص رقيقة بينها مادة عازلة ولا تقسم في الجلفانومتر .

2) القيمة المتوسطة للتيار المتردد خلال دورة كاملة للدينامو البسيط = صفر .

السؤال الثاني : ( 10 M. ) : حل المسائل الآتية :

- محول كهربي رافع للجهد يرفع الجهد من 220 V إلى 440000 V ؛ فإذا كانت القدرة الكهربية الداخلة إلى المحول 22 K.W ، وكان عدد لفات ملفه الإبتدائي 100 لفة فاحسب :

أ) عدد لفات الملف الثانوي .	 	ب) شدة التيار في كل من الملفين .

علما بأن هناك فقد في الطاقة مقداره 20 %						( 3 M. )

- ملف دائري قطر لفاته 10 cm يمر به تيار كهربي يولد مجالا مغناطيسيا عند مركزه كثافة فيضه 
5  10-5 T ؛ أبعدت لفاته عن بعضها بانتظام حتى أصبح طوله 20 cm ؛ إحسب كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة بداخله وتقع على محوره .							( 2 M. )

- ملف دينامو تيار متردد بعداه ( 10 cm , 5 cm ) مكون من 420 لفة وموضوع في مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه 0.4 T بحيث كان مستوى الملف عموديا على هذا المجال ، فإذا دار الملف بمعدل 
1000 دورة في الدقيقة ؛ فاحسب ق.د.ك المستحثة في كل من الأوضاع الآتية :

1) بعد ربع دورة من الوضع الأول .		2) بعد 150 من الوضع الأول .

1

ـــــــــ

8

3) بعد 0.05 S من الوضع الأول .			4) بعد        دورة من الوضع الأول .

5) متوسط ق.د.ك المستحثة خلال نصف الدورة الأول .					( 3 M. )

4) جلفانومتر مقاومته 90  وصل بمجزئ للتيار مقاومته 10.3  ؛ ما مقدار المقاومة التي يلزم توصيلها 
     على التوازي مع الجلفانومتر والمجزئ حتى يكون التيار المار بالجلفانومتر        التيار الكلي .		                          
                         مع أطيب الأمنيات	 ...		محمود محمد سلامة		( 2 M. )

1

ـــــــــ

10