اختبار علي الفصل الأول كهربية

س1 أكمل ما يأتي :

1) عدة مقاومات متساوية عندما وصلت على التوالي كانت مقاومتهم المكافئة 20 Ω وعند

توصيلهم على التوازي أصبحت المقاومة المكافئة 0.2 Ω فإن المقاومات = .....................

2) مقاومتان كهربيتان متماثلتان عند توصيلها على التوالي تكون المقاومة المكافئة 8  Ω أما إذا وصلا على التوازي فإن مقاومتها تصبح .............................

3) يقاس فرق الجهد بين نقطتين بوحدة ........... =  ....................    أو = ............  X ................

4) تقاس شدة التيار الكهربي بوحدة .......... =  ....................    أو =      ....................

5) تقاس مقاومة موصل بوحدة ..........= ....................

6) سلك منتظم مقاومته R ثنى من منتصفه و التحم طرفاه ليكون سلكا واحدا تقل مقاومة السلك

الجديد إلى ...............

7) المقاومة النوعية X التوصيلية الكهربية = ................

8) في الدائرة الموضحة كانت قراءة الفولتميتر 12 فولت عندما كان المفتاح K مفتوحا

ويقرأ 9 فولت عندما يكون المفتاح K مغلقا ويقرأ الأميتر حينئذ 1.5 أمبير يكون

أ- قيمة R = ................

ب- قيمة المقاومة الداخلية للعمود = ...............

جـ - إذا استبدلت المقاومة R بأخرى قيمتها 8 أوم تكون قراءة الفولتميتر = ....................

س2:علل لما يأتي:

1)يوجد لمتوازي المستطيلات من النحاس مقاومتان في نفس درجة الحرارة بينما يوجد للمكعب مقاومة

واحدة ؟

2) تزيد مقاومة موصل بزيادة طوله بينما تقل بزيادة مساحة مقطعة

3) القوة الدافعة الكهربية لعمود أكبر من فرق الجهد بين طرفي الدائرة الخارجية

4) تسمح بعض المواد بتوصيل التيار الكهربي بينما البعض الأخر عازل

5) يمكن تعريف القوة الدافعة الكهربية لعمود بأنها هي فرق الجهد بين طرفيه في حالة عدم مرور تيار

كهربي في دائرته

س3: أ-  لديك أربع مقاومات متساوية كيف توصلهم معا بمصدر كهربي للحصول على

1- مقاومة = مقاومة إحداهم   2- مقاومة = 14 مقاومة إحداهم  3- للحصول على أكبر تيار .

ب- أعطيت  سلك من مادة ما طوله L معلوم ومساحة مقطعة معلومة (A) وأميتر وفولتميتر وريوستات ومصدر كهربي ثم أعطيت بكرة ملفوف حولها سلك من نفس مادة السلك الأول

وطرفي السلك ظاهران فكيف تعين طول السلك الملفوف على البكرة

جـ: بطارية ق.د.ك لها 12 فولت ومقاومتها الداخلية 2 Ω وصل قطباها . بمقاومة R1 فكان فرق

الجهد بين القطبين 10 فولت وعندما بدلت بمقاومة R2  هبط فرق الجهد إلى 8 فولت احسب قيمة

كل من R2 , R1

أ/ وائل عرفه